



 
ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Байкинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с договором, заключенным между ООО «Альфа-проект» и Администрацией сельского поселения Байкинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан;

- с техническим заданием на выполнение генерального плана территории сельского поселения, утвержденного главой Администрации сельского поселения Байкинский сельсовет муниципального района Караидельский район;
- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений. 

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.
Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Байкинский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Караидельского района:  

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

   При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Караидельского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  «Схема территориального планирования МР Караидельский район Республики Башкортостан» разработанная ЗАО проектный институт «Башкиргражданпроект», г.Уфа.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) населенных пунктов: с. Байки, с. Бердяш, д. Новоянсаитово Байкинского сельсовета Караидельского района Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000 » в 2015 году.
Проект рассчитан на расчетный срок до 2037 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения
Байкинский сельсовет муниципального района
Караидельский Республики Башкортостан:
I этап – аналитический: 

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий. 
Реализация и финансовое обеспечение проектных решений
Генеральный план сельского поселения Байкинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;
- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.
Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.
    I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАЙКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И 
НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
1. ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Байкинский сельсовет расположена в центральной части административного района. С северо-запада территория ограничена землями Староакбулякского сельского поселения, с запада территория ограничена землями Ургушевского и Байкибашевского сельских поселений, с северо-востока и востока - землями Караидельского района, с юга - землями  Кирзинского сельского поселения.
1.1.Климат
1.1.1. Климат

Большая часть Караидельского района по природному и агроклиматическому районированию относится к таежной зоне, где климат умеренно-теплый и достаточно влажный. Незначительная территория в западной части района относится к лесостепной зоне. Здесь климат характеризуется устойчивостью, с большим количеством солнечных дней и сухостью воздуха. 
         Климатические параметры холодного периода года (Станция Караидель)

1. Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С:

обеспеченностью 0,98:
 – 420С,

обеспеченностью 0,92: 
 – 380С.
2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С:

обеспеченностью 0,98:
 – 360С,

обеспеченностью 0,92:
 – 350С.

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94:

 – 210С.

4. Абсолютная минимальная температура воздуха: 

 – 520С. 

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,30 С.

6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода, 0 С, со средней суточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 166/ - 9.7;

≤ 8° С – 221/ - 6.3;

≤10°С–238/-5.2.
7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

     месяца 80%.    

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет – 156 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

	Станция
	Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, %

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Караидель
	15/16
	8/10
	3/5
	5/6
	43/31
	21/21
	3/7
	1/4


11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

	Станция
	Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Караидель
	3,3
	4,3
	4,6
	5,0
	5,4
	6,3
	4,8
	4,0


12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,8 м/с.

           13.  Максимальная глубина промерзания почвы, см. раз

                  в 10 лет    -  98

                  в 50 лет    -  150

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 998,3 гПа;

2. Температура воздуха, 0С:

обеспеченностью 0,99:

 +27,5;

обеспеченностью 0,98: 

 +24,7;

обеспеченностью 0,96: 

 +23,0;

обеспеченностью 0,95: 

 +21,2.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +25,6 0 С;

4. Абсолютная максимальная температура воздуха + 390 С;

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С;

6. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %;

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 55 %;

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет – 425 миллиметров;

9. Суточный максимум осадков – 54 миллиметров;

10. Средняя продолжительность охладительного периода - 29 дней ;

11. Средняя температура охладительного периода – 18,4 0 С ;

12. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с;

13. Преобладающее направление ветра за июнь-август, м/с  -  С;

14. Среднее число дней с росой за год      -  42.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 3

	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Караидель
	-14,8
	-13,8
	-7,1
	3,2
	11,4
	16,5
	18,1
	15,7
	10,1
	2,7
	-5,9
	-12,0
	2,0


Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 4

	Станция
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Караидель
	2,7
	2,8
	3,1
	3,2
	4,1
	3,8
	3,2
	2,6


Климатические условия для сельского хозяйства

Продолжительность солнечного сияния в центральной части района 1800-1850 часов, в западной 1850-1920 часов.

Число дней с туманом   -  20-50 дней, с метелью  -  40-65 дней; 20-30 дней, 30-50 дней соответственно в центральной и западной частях.

Климатические условия в целом благоприятны для сельского хозяйства. Территория обеспечена теплом и влагой в центральной части, при недостаточной влагообеспеченности на западе, теплообеспеченность периода вегитации  -  1800-2200° и 2000-2300°;значение гидротермического коэффициента   -1,2+1,6 и 0,8-1,2 соответственно в центральной и западной частях.

Продолжительность периода с температурой выше 15° С  -  75-90 дней, с температурой 5-15° С  -89-95 дней, мощность снежного покрова  40-60см., среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5 м/сек., зимой и 2-4 м/сек. 

        Климатические условия для строительства 

По климатическому районированию территории России для строительства, с.  Байки, с.Бердяш и д.Новоянсаитово относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 169 дней, максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна – 143 см, раз в 50 лет – 196 см.
        Климатические условия для рекреации

 Продолжительность периода с температурой выше  15 ºС - 75-90 дней, с температурой 5-15 ºС  80-95 дней, мощность снежного покрова 40-60см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5 м/с, зимой 2-4 м/с.
1.1.2. Инженерно-геологическая характеристика

По характеру рельефа территория Караидельского района относится к региону Восточно-Европейская равнина и Предуралье.

Западная незначительная часть территории относится к области Прибельской пологохолмисто-увалистой равнине, основная часть территории – к области Уфимского плато.

Уфимское плато представляет собой обширное известняковое плато с выровненными водораздельными пространствами с общим уклоном на запад.

Абсолютные отметки в пределах района колеблются от 472,6 до 200м. Река Уфа и ее притоки имеют конькообразные долины с системой крутосклонных сухих логов. Превышение водоразделов над реками достигает 200м.

Мощность покровных элювиально-делювиальных неоген  - четвертичных отклонений суглинистого состава колеблется от 0,5 до 30м., на крутых склонах они отсутствуют.

Коренная основа представлена сильно трещиноватыми и закарстованными известняками, реже доломитами.

Западная часть района изрезана речной и овражно-балочной сетью. В формировании геологического строения и устройства поверхности района принимали участие различные по условиям образования , возрасту , минералогическому составу осадочные ( орские и континентальные) магматические и метоморфические породы.

Стратиграфия (определение возраста земных наслоений) представлена третичными, четвертичными отложениями и нижнепермскими системами, которые в свою очередь подразделяются на ряд образований и ярусов.

Четвертичные отложения залегают непосредственно на пермских, редко третичных отложениях и представлены элювиально-делювиальными и аллювиальными образованиями.

Отложения третичной системы распространены в виде отдельных пятен на водоразделах в восточной части района и по долине реки Уфа и залегают на размытой поверхности пермских пород. По своему морфологическому положению и литологическому различию разделяются на две толщи: верхнюю песчано-глинистую (Апшеронский ярус) и нижнюю -  песчано-галечную толщу.

Нижнепермские отложения имеют широкое распространение и слагают водораздельные пространства, повсеместно прослеживаются по склонам долин рек, оврагов и являются основными породами, принимающими участие в геологическом строении.

По фаунистической характеризованности и литологическому составу они подразделяются на два яруса: кунгурский и артинский. Кунгурский ярус по литологическому признаку условно подразделяется на три свиты: Бирская  (верхний кунгур), иреньская (средний кунгур), и филипповская (нижний кунгур). Артинский ярус изучен лишь верхний горизонт, который слагается доломитами и доломитозированными известняками.

В тектоническом отношении район характеризуется сравнительно спокойным залеганием пермских пород. При производстве детального изучения была выявлена моноклинальная структура с падением на северо-запад под углом 18. С точки зрения региональной тектоники моноклиналь находится на западном крыле Уфимского планинтиклинала. В восточной части района моноклиналь осложнена структурными террасами. У западной границы района моноклинальное падение осложнено Явгильдинским меридиональным тромбом. Так как падение западного крыла моноклинала происходит под весьма малым углом, залегание пород кунгурского и артинского ярусов можно считать относительно горизонтальным. 

1.1.3. Рельеф
Село Байки расположено на территории Уфимского плато. По территории существующего поселения протекает река Байки. Район проектирования с юга ограничен санитарно-защитной зоной автодороги и территорией фермы, с востока лесным массивом. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 250,0 до 140,0 метров. Территория имеет общий уклон c севера на юг, в сторону русла реки Байки, ниже по течению впадающей в Павловское водохранилище.

Село Бердяш расположено на территории Уфимского плато. Район проектирования с юга, востока и запада ограничен Павловским водохранилищем, с юго-запада – лесным массивом и территорией кладбища. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 184,0 до 140,0 метров. Территория имеет общий уклон с юго-запада на северо-восток, в сторону береговой линии Павловского водохранилища.

Деревня Новоянсаитово расположена на территории Уфимского плато. Территория существующего поселения ограничена с севера, востока и запада лесным массивом, с юга Павловским водохранилищем. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 192,0 до 140,0 метров. Территория имеет общий уклон с севера на юг в сторону береговой линии Павловского водохранилища.

1.1.4. Гидрогеологические условия. Гидрография

Концентрация подвижных вод стоит в прямой зависимости от климата, геологического строения, литолого-петрографического состава пород и геоморфологических условий местности. Эти факторы создают благоприятные условия для накопления подземных вод. Сильная пересеченность местности речной и овражной сетью способствует выходу на дневную поверхность источников. Основными водоносными горизонтами в результате гидрогеологических работ установлены отложения пермской системы и в незначительной мере четвертичные и третичные образования. Воды четвертичных аллювиальных отложений сосредоточены в долинах рек, ручьев, оврагов и пониженных участках рельефа. Выход источников на поверхность наблюдается очень редко в виде заболоченности. Мощность водоносного горизонта очень незначительна и зависит от количества выпадающих атмосферных осадков и поэтому практического значения не имеет.

Нижнепермские отложения имеют самое широкое развитие и являются основными породами, принимающими участие в геологическом строении.

Литология пермских пород представлена главным образом карбонатной фикцией, сравнительно легко поддающейся различного рода физико-химическим воздействиям и эрозийным процессам, что благоприятствует значительному скоплению и циркуляции в них подземных вод. 

В отложениях пермской системы выявлено наличие 3-х водоносных горизонтов: в породах верхнего кунгура, среднего-нижнего кунгура и артинского яруса. 

На территории района наиболее развиты карст, овраго-образование, речная береговая эрозия и заболачивание. 

По условиям рельефа, инженерно-геологическим группам пород, характеризующих их общее состояние и активности современных экзогенных процессов, определена степень благоприятности инженерно-геологических условий для градостроительного освоения.

Так, центральная и восточная часть района ( уфимское плато ) – это территория неблагоприятна для градостроительного освоения из-за сильной расчлененности рельефа, широкого развития гипсового карста. Западная часть района в целом по условиям рельефа является благоприятной и относительно благоприятной для строительства. Осложняющими факторами являются затопляемость низких террас вдоль рек, развитие оврагов, широкое распространение гипсового карста.

Гидрография района представлена реками, основными реками Уфой и Юрюзанью, отличающимися многоводностью.

Река Уфа судоходна. Построенное на ней при Павловской ГЭС водохранилище значительно улучшило транспортные условия. Река Уфа используется для сплава леса и как источник водоснабжения и гидроэнергии.

Часто встречающиеся перекаты на реке Юрюзань затрудняют сплав леса и судоходство.

Вся территория района расчленена мелкими речками и ручьями, сухими логами, оврагами, балками.

Больших озер в районе нет. Мелкие озера по происхождению тектонические или карстовые, либо представляют собой старицы и запруды рек.

Постановлением КМ РБ от 07.09.1998г. за №187 к водным объектам, имеющим ценное рыбохозяйственное значение, на территории Караидельского района относятся реки Уфа (до плотины Павловской ГЭС), Юрюзань, Круш, Большая Бердяшка.

1.1.5. Почва и растительность

 На территории поселений растительность представлена естественными древесными и кустарниковыми растениями вдоль рек и  ручьев, озелененными участками около общественных зданий. В лесных массивах распространены типы деревьев: дуб, клен, осина, береза, липа и искусственно выращенной сосной. Из кустарниковых пород распространены: ива, ольха, черемуха, калина, шиповник и т.д.

      Почвы: выщелоченные, карбонатные и обыкновенные черноземы, серые лесные.

II. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.
1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:
В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций
Особо охраняемые природные территории регионального значения

Павловское водохранилище находится в 100 километрах от башкирской столицы. Павловское водохранилище - популярнейшее место отдыха и рыбалки жителей Башкирии, которые нежно называют его Павловкой. Протяженность самого большого башкирского водохранилища - более 150 километров. При этом его ширина не так велика: средняя ширина - 770 метров, а максимальная - 1750 метров. Средняя глубина Павловского водохранилища - 11,7 метров, а максимальная в приплотинной части достигает 35 метров.

Водохранилище было создано на реке Уфа для водоснабжения городов Уфы и Благовещенска, а также для производства электроэнергии.

Строительство Павловской гидроэлектростанцими, приведшей к образованию водохранилища, началось в 1950 году, а закончилось в 1960 году. На заполнение водохранилища при этом ушло три года - с 1959 по 1961 годы. В плотине ГЭС имеется шлюз для прохода судов, перевозящих грузы в отдаленные районы Башкортостана. Этот однокамерный шлюз считается самым высоконапорным шлюзом в Европе. 

Павловская гидроэлектростанция стала первой в Советском Союзе построенной в сложных геологических условиях. Водохранилище находится на сильно закарстованной территории в пределах Уфимского плато. Для Павловского водохранилища характерны достаточно крутые берега, покрытые лесом. Тут немало красивых известняковых скал. Берега изрезаны многочисленными заливами в местах впадения небольших речек-притоков. 

Павловское водохранилище, как магнит, притягивает не только рыбаков. Что и не удивительно - рыбы здесь предостаточно. Здесь можно поймать леща, линя, язя, судака, щуку, окуня, сома, налима, голавля. Причем на Павловке очень много крупной рыбы - весом по несколько килограммов (особенной известностью пользуются огромные павловские лещи). Обилие крупной рыбы очень ценится любителями подводной охоты и дайвинга. Раньше реку Уфу использовали для молевого сплава. Дайверы говорят, что на дне водохранилища много утонувших деревьев.

Остановиться для отдыха на несколько дней можно на одной из многочисленных баз отдыха.
Особо охраняемые  природные территории, внесенные в Реестр ООПТ РБ на территории сельского поселения отсутствуют. 
                                  2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
                       ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ 
В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Байкинский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек и  ручьев: Уфа, Байки, Айдос, Черная Речка,  прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.
Водоохранные зоны
В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Байкинский сельсовет следующие:

Список рек, протекающих на территории сельского поселения
(протяженность более 10 км)

табл.№ 5
	№
	Наименование реки
	Протяженность

реки, км
	Ширина

водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м
	Ширина

береговой

полосы, м

	1
	р. Уфа
	918
	200
	50
	20

	2
	р.Байки
	48
	100
	50
	20

	3
	р.Айдос
	17
	100
	50
	20

	4
	Реки, ручьи
	менее 10 км
	50
	40
	5


Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

 Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

 В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

 В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов (часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).
В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Зона затопления,подтопления
  Согласно Реестра населенных пунктов РБ, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), утвержденных постановлением Правительства РБ от 30.01.2013 № 22, в зону подтопления (затопления) по Байкинскому сельсовету Караидельского района представленные населенные пункты: село Байки, село Бердяш и деревня Новоянсаитово не  включены.
Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

 Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного Кодекса.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;     

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.
Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.
Охранные зоны систем газоснабжения. 
Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.  

Газоснабжение  сельского поселения Байкинский сельсовет осуществляется от АГРС села Байки. По территории проходит магистральный газопровод высокого давления. Охранная  зона вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 100 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

 Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.
Перечень предприятий сельского поселения Байкинский 

сельсовет и их санитарно-защитные зоны (м)      

табл.№6
	№ п/п
	№ на плане
	Наименование
	СЗЗ, м
	Класс опасности
	Примечание

	Объекты рекреации

	1
	
	Открытые спортплощадки*
	50
	V
	п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	
	
	
	
	

	Производственные объекты

	2
	
	Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие
	300
	III
	п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	3
	
	Производство бетона и бетонных изделий
	300
	III
	п. 4.1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	4
	
	АЗС
	100
	IV
	п. 7.1.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	5
	
	Пекарня
	50
	V
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	6
	
	Производство лесопильное
	100
	IV
	П.4.1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	7
	
	Зерносклад (складской сектор
	50
	V
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03


В пределах поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Регламенты использования территории
санитарно-защитных зон предприятий
                                                                                                    табл. №7

	Запрещается
	                       Допускается

	- жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей;

- рекреационные зоны и отдельные объекты;

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивные сооружения;

- парки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
	- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство;

- пожарные депо;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного   питания;

- мотели;

- гаражи;

- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- автозаправочные станции;

- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий;

- местные транзитные коммуникации, ЛЭП,  электроподстанции,  нефтегазопроводы;

- артезианские скважины, для технического водоснабжения,  водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны;

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.


3.ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
На территории МР Караидельский район на сегодняшний день известно о 44 объектах культурного наследия, в том числе 19 памятников археологии, 25 памятников истории и архитектуры. Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).


Имеющийся перечень объектов культурного наследия на территории МР Баймакский район не является окончательным в связи с постоянной обработкой результатов отчетов, инвентаризации и мониторинга. 

  Физико – географическая характеристика зоны проектирования, в том числе и на землях сельского поселения Байкинский сельсовет, свидетельствует о вероятности расположения на указанной территории ранее неизвестных объектов археологического наследия. Проектирование и хозяйственное освоение территории возможно при отсутствии на испрашиваемой территории объектов культурного наследия или их полной сохранности при выявлении. 

Памятники истории,  культуры и архитектуры  на территории

сельского поселения Байкинский  сельсовет
                                                                                       табл. №8
	№

п/п
	Наименование памятника
	Местоположение памятника
	Датировка 
	Современное использование
	Вид памятника
	Принятие на гос. охрану 

	
	
	Район, город
	Село, деревня, улица
	Дом
	
	
	
	Статус
	Документ

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Братская могила

партизан, погиб-

ших за советскую власть
	Караи-

дельский

район
	с. Байки
	 
	 1918 г.
	 
	п/исто-рии (историч.)
	РЕСП
	ПСМ БАССР №441 от 11.07.55г.

 .

	2
	Михаило-Архан-

гельская церковь

каменная
	Караи-

дельский

район
	с. Байки
	
	1810-20-е

гг
	Не реставр.,

пустует
	п/исто-рии и архит.
	ВВ
	-

	3
	Земская школа,

«кирпичный стиль»

1-этажн.
	Караи-

дельский

район
	с. Байки
	
	Нач.ХХ в.
	Клуб
	п/исто-рии и архит.
	ВВ
	-

	4
	Противотуберку-

лезная больница

(главный корпус),

кирпичная,

3-этажн.
	Караи-

дельский

район
	с. Байки
	
	Нач.ХХ в.
	Боль-

ница
	п/исто-рии и архит
	ВВ
	-

	5
	Покойницкая, в

виде часовни с

куполом, камен-

ная
	Караи-

дельский

район
	с. Байки
	
	Нач.ХХ в.
	Боль-

ница
	п/ар-

хит.
	ВВ
	-

	6
	Купеческий особ-

няк с магазином,

«кирпичный стиль»

2-этажн.
	Караи-

дельский

район
	с. Байки
	
	Кон.XIX-

нач.ХХвв.
	Мага-

зин,

жилье
	п/ар-

хит.
	ВВ
	-

	7
	Купеческий особ-

няк с магазином,

«кирпичный стиль»

2-этажн.
	Караи-

дельский

район
	с. Байки
	
	Кон.XIX-

нач.ХХвв
	Мага-

зин,

жилье
	п/ар-

хит
	ВВ
	-


Список недвижимых объектов культурного наследия. 

Памятники  археологии

табл. №9
	№

п/п
	Наименование
	Расположение
	Дата
	Реестр/

источник
	Год выявления/год последнего осмотра
	Состояние
	Сведения о  гос. охране

	
	
	
	
	
	
	
	Статус
	Документ о принятии на гос. охрану

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Байкинская

стоянка
	В 1 км выше

д. Байки, на не-

большом мысу,

образованном

рекой и старым

руслом
	НЛ
	АКБ-1125
	1967/

1967
	Удовлетв. (бер. аб-

разия,

задернов)
	РЕСП
	ПСМ №599 от 31.12.70г.

	2
	Байкинское

селище
	В 1 км выше

д. Байки, на из-

лучине правого

берега р. Байки
	СВ
	АКБ-1126
	1967/

1967
	Удовлетв. (распа-

хана)
	РЕСП
	ПСМ №599 от 31.12.70г.

	3
	Байкинское

городище


	Вблизи д. Байки,
	неизв
	АКБ-1124
	  Ранее

1926г./не

позже нач.50-х
	 ?
	ФЕДЕР
	ПСМ №1172 от

09.12.49 г.

	4
	Чудское

городище


	В 1 км западнее

д. Байки, на

горе
	неизв
	?
	?
	 ?
	РЕСП
	ПСМ

№1327 от

30.08.60 г.


    Местонахождение памятников археологии схематично отражено на чертежах ГП-1,2  тома III «Графическая документация».

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

        Село Байки является центром сельского поселения Байкинский сельсовет.

Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую структуру, состоящую из четырнадцати  улиц: главной – улицы Ленина, которая начинается с ул. Подгорной и протянулась с востока на запад параллельно руслу реки Байки и переходит в автодорогу с. Караидель; параллельные: ул. Набережная, ул. Черепановская, ул. Мензоровская, ул. Мухульдинская, ул. Калинина, ул. Комсомольская и ул. Матросова и перпендикулярные: ул. Степанова, ул. Советская, переулок Аптечный, ул. Победы, ул. Первомайская, переулок Школьный, ул. Калинина, ул. Партизанская, ул. Садовая, переходящая в дорогу в деревню Старый Акбуляк и ул. Нефтяников. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 269,0 га, по техническому заданию. Вся сеть улиц соподчинена сложному рельефу и наличию водного объекта.

Баланс территории села Байки (существующее положение)

                                                                                                               табл. №10
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	269,0
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	121,78
	45,27

	-усадебная
	121,78
	

	-блокированная
	-
	

	Общественная застройка, в т.ч.
	1,78
	0,66

	-детских садов, школ
	1,06
	

	-здравоохранения
	1,11
	

	      Улицы, дороги, площадки
	8,31
	3,09

	Прочие
	137,13
	50,98


          Примечание: 

* Территория фермы (2,77га) находится в границе населенного пункта и расположена с юга на другом берегу реки Байки, и включена в состав прочие территории.
В прочие территории входят прибрежные полосы, пруды, озера, пустыри, специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в северном направлении, вдоль дороги в деревню Старый Акбуляк, выше по рельефу от существующего поселения.

Село Бердяш расположено на расстоянии 17,4 км от села Байки.

Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую  структуру, состоящую из десяти улиц: главной ул. Трактовой, берущей начало с дороги из с. Караидель и с. Байки, идущей параллельно береговой линии Павловского водохранилища и переходящей в ул. Центральную, параллельных ей ул. Школьная, ул. Набережная и перпендикулярных им ул. Заречная, ул. Колхозная, ул. Садовая, ул. Комсомольская, ул. Первомайская и ул. Дачная. Застройка ограничена с востока, севера и запада Павловским водохранилищем, с юга лесным массивом.

Территория в границах проекта (существующих границ деревни) составляет  170,8га.

Баланс территории села Бердяш (существующее положение)

                                                                                    табл. № 11
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	170,8
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	92,39
	54,09

	-усадебная
	92,39
	


	-блокированная
	-
	

	Общественная застройка, в т.ч.
	0,66
	0,39

	детских садов, школ
	0,00
	

	здравоохранения
	0,14
	

	Улицы, дороги, площадки
	6,01
	3,52

	Зеленые насаждения общего    пользования
	2,00
	1,17

	Территория рекреации
	6,57
	3,84

	Территории турбаз и ДНТ
	12,53
	7,34

	Прочие
	50,65
	29,65


Территории производственно-коммунальной зоны: территория складов (10,40 га),  находятся в существующих границах населенного пункта и включены в состав прочих территорий. На территории населенного пункта располагаются территории баз отдыха: ДНТ "Виктория, Спутник-телеком, ООО" Саулу", ДНТ "Роян", Турбаза.

Территория поселкового кладбища (1,04 га) находится за границами населенного пункта.

В прочие территории входят: прибрежные полосы, озера, лесные массивы, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в южном направлении в существующих границах села, на свободных территориях.

Деревня  Новоянсаитово расположена на расстоянии 18,0 км от села Байки.

Планировочная структура населенного пункта имеет линейную структуру состоящую из трех основных улиц идущих параллельно береговой линии Павловского водохранилища с востока на запад. Главная улица ул. Центральная является продолжением дороги ведущей в с. Бердяш, с. Байки и в г. Караидель, в восточной части населенного пункта объединяется с параллельной ей ул. Набережной.  Параллельная им  ул. Верхняя связана с ул. Центральной и ул. Набережной тремя проездами. Застройка располагается на территории ограниченной с севера востока и запада лесным массивом , с юга Павловским водохранилищем.

Территория в границах проекта (существующих границ деревни)  составляет  190,4 га.
Баланс территории деревни Новоянсаитово (существующее положение)

                                                                                                              табл. №12
	Территория
	Показатели

	
	га
	%

	1
	2
	3

	Всего в границах села
	190,4
	100

	Жилая застройка, в т. ч
	100,74
	52,91

	-усадебная
	100,74
	

	-блокированная
	-
	

	Общественная застройка, в т.ч.
	2,66
	1,40

	-детских садов, школ
	1,72
	

	-здравоохранения
	0,42
	

	 Улицы, дороги, площадки
	4,39
	2,30

	 Территория турбазы
	3,50
	1,84

	Прочие
	79,11
	41,55


Территория производственно-коммунальной зоны находится в существующих границах населенного пункта и  включена в состав прочих территорий.

В прочие территории входят прибрежные полосы, озера, пустыри , территория поселкового кладбища (0,55 га.) и др., специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в западном, северном и восточном направлении, в существующих границах, на свободных участках населенного пункта.
На территории сельского поселения в границах водоохранных зон Павловского водохранилища, р. Уфа организованы зоны садоводческих объединений.
 IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Байкинский сельсовет по состоянию на 2017 г. составляет 1517 человек. За период 2002-2017 гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 6,4 %.
Динамика населения сельского поселения Байкинский сельсовет

                                   табл.№13                                         

	№

п/п
	Наименование

населенных

пунктов
	Перепись,

2002 год

(чел.)
	Численность

населения

2017 г.
	Изменения населения чел. / %
	Общее

количест-

во семей

	1
	с. Байки
	1132
	1080
	-52/-4,6
	338

	2
	с. Бердяш
	204
	143
	-60/-29,9
	45

	3
	д. Новоянсаитово
	284
	294
	+10/-3,5
	92

	
	Итого
	1620
	1517
	-102/-6,4
	475


Общее количество семей  в сельсовете – 475, средний размер семьи по сельсовету составляет 3,2 человека.
Возрастная структура населения сельского поселения

Байкинский сельсовет
табл.№14
	  Возрастные 

группы (чел.)
	с. Байки
	с. Бердяш
	д. Новоянсаитово

	До 7 лет
	95
	9
	27

	От 7 до 16 лет
	136
	10
	35

	Старше 55 лет женщин
	166
	28
	34

	Старше 60 лет мужчин
	34
	4
	14

	16-55 лет женщин
	280
	35
	76

	16-60 лет мужчин
	338
	45
	97

	Всего населения в с.п.
	1049
	131
	283


табл. №15
	№

п/п
	Наименование

населенных пунктов
	Количество населения

(всего) чел.
	В том числе:

	
	
	
	В трудо-способном возрасте
	Дети до

16 лет
	Пенсио-неры

	1
	с. Байки
	1080
	618
	231
	200

	2
	с. Бердяш
	143
	80
	19
	32

	3
	д. Новоянсаитово
	294
	173
	62
	48

	
	Итого:
	1517
	871
	312
	280


2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Чукадыбашевский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

                                              табл.№16                                            
	Категория населения
	Современное состояние (2015 г.)

	
	чел.
	%

	Численность населения, всего
	1517
	100,0

	Население в трудоспособном возрасте
	871
	57,4

	Работающие лица старше трудоспособного  возраста
	84
	30% возрастной группы пенсионеров

	Итого трудовые ресурсы (экономически активное

население)
	955
	62,9


5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Байкинский сельсовет население составляет 1517 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2017 г.

табл. №17
	№
	Наименование

населенного пункта
	Общая площадь,

м2

	1
	с. Байки
	26 900,0

	2
	с. Бердяш
	17 080,0

	3
	д. Новоянсаитово
	19 040,0

	
	Итого:
	63 020,0


Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2017 год составляет 41,54 м2/чел.
3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Территория сельского поселения Байкинский сельсовет расположена в юго-восточной части Республики Башкортостан и обладает значительным рекреационным потенциалом. 

Байкинский сельсовет располагает разнообразием природных ресурсов, пригодных для отдыха, оздоровления и активной рекреации, обладает высоким потенциалом для создания высококачественного туристического продукта.

Оценка условий для организации отдыха производилась:

1) по природным факторам (климат, рельеф, растительность, гидрография)

- наличие зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- наличие заказников, заповедников и других природных объектов, охотничьих и рыболовных угодий;

2) по социально-экономическим факторам:

- транспортная доступность, близость к населенным пунктами др.;

3) по экологической ситуации.

Благодаря уникальной природе, наличию на территории района культурных, исторических и природных объектов, Байкинский сельсовет представляет собой территорию, обладающую значительным рекреационно-оздоровительным потенциалом. Совокупность природных факторов: живописные лесные и горные ландшафты, развитая речная сеть, способствующая отдыху на воде, наличие экологически чистых продуктов питания привлекают сюда не только жителей Республики Башкортостан, но и других регионов.

V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Байкинский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2036 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Байкинский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Байкинский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Байкинский сельсовет
по категориям земель 
табл.№18
	№                п.п.
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное   состояние на 2017 г.

	
	Общая площадь земель сельского поселения 
Байкинский сельсовет в административных границах
	га
	17 403,5

	
	в том числе по категориям:
	
	

	1
	Земель лесного фонда
	га
	7 445,5

	2
	Земель водного фонда
	га
	2 154,5

	3
	Земель сельскохозяйственного назначения
	га
	6 713,8

	4
	Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны
	га
	208,0

	5
	Земель транспорта
	га
	232,4

	6
	Земель населенных пунктов, в т.ч.:
	га
	630,2

	
	жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки
	га   
	314,91

	
	общественно-деловых зон
	га
	5,1

	
	производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	18,71

	
	рекреационных зон и прочих зон
	га
	

	
	земель специального назначения
	га
	

	7
	Земель специального назначения
	га
	15,5


4. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с. Байки размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В с. Бердяш, д. Новоянсаитово размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.
 Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблицах № 9,10,11.

Учреждения образования
Детские дошкольные учреждения
В настоящее время в селе Байки  имеется детский сад  проектной вместимостью 70 мест, в деревне Новоянсаитово имеется детский сад вместимостью 25 мест.

Общеобразовательные школы
На сегодняшний день в селе Байки  функционирует  школа на 150 учащихся и в деревне Новоянсаитово имеется  школа на 50 мест. 

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет. 

Учреждения здравоохранения
В селе Байки имеется больница, а в селе Бердяш и в деревне Новоянсаитово имеются  медпункты на 1 раб. место каждый.

Культурно - досуговые учреждения
К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие село, предприятия и учреждения. Сельские дома культуры  имеются: в селе Байки вместимостью 120 мест, в селе Бердяш вместимостью 100 мест и деревне Новоянсаитово  вместимостью 100 мест.

Плоскостные спортивные сооружения
Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

На сегодняшний день стадионы на территории поселений отсутствуют.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазины. При существующей численности населения (1517 человек) всех поселений Байкинского сельсовета нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 455,1 кв.м. торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов около 370,0 кв.м., обеспеченность составляет 81,0%.
Предприятия общественного питания. Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания - 40 мест. На сегодняшний день предприятия общественного питания на территории поселений отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В поселениях Байкинского сельсовета предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения  низкий.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Согласно нормативам для обслуживания населения всех поселений Байкинского сельсовета  требуется 1 отделение связи, отделение банка мощностью 1 операционная касса, а также отделение сберегательного банка мощностью 1 операционных места.

Пожарное депо
Пожарное депо располагается в селе Байки рядом со складской зоной.

Кладбища
В поселениях Байкинского сельсовета имеются 3 кладбища. Общая площадь территории их составляет 3,11 га. Нормативная потребность населения в кладбищах 0,36га, следовательно, обеспеченность равна 863 %.

 Потребность существующего населения в поселениях Байкинского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*), «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что поселения Байкинского  сельсовета  объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения обеспечены слабо. Дефицит выявлен по объектам повседневного обслуживания.
Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения с. Байки, необходимых на 

существующую численность – 1080 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 19

	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс. чел.
	Требуемое из расчета на 1080 чел.
	Сущ. обеспечь.
	% обеспеченности

	Дошкольные организации
	мест
	34
	37
	70
	189,2

	Общеобразовательные 

учреждения
	учащ.
	144
	156
	150
	94,9

	Помещения для занятий физкультурой
	м2 пл. пола
	80
	86,4
	нет инф.
	

	Спортивные залы общего типа
	м2 пл. пола
	80
	86,4
	нет инф.
	

	Помещения досуга
	м2 пл. пола
	60
	64,8
	нет инф.
	

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230-300
	248-324
	120
	48,4

	Магазины 

продовольственные
	м2 торг. площ.
	100
	108
	150
	138,9

	Предприятия обществ. 

питания
	пос. мест
	40
	44
	-
	

	Бани
	п. мест
	7
	7,6
	-
	

	Магазины непродовольственные
	м2
торг. пл.
	180
	194,4
	250
	129,6

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	1
	

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	4
	4,4
	нет инф.
	

	Аптека
	м2
	14
	15,3
	-
	

	     Больница
	объект
	1
	1
	1
	

	Станция скорой помощи
	1 авт.
	1
	1
	-
	

	Бассейн
	пл. зеркала воды,м2
	20-25
	21,9-27,4
	-
	

	Отделение банка
	объект
	1
	1
	нет инф
	

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	0,4
	0,44
	1
	

	Кладбище
	га
	0,24
	0,26
	  1,53
	588,0

	Стадион
	га
	0,7-0,9
	0,76-0,98
	
	


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения с. Бердяш, необходимых на 

существующую численность – 143 чел. (Согласно ТСН РБ) 

табл. № 20

	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс. чел.
	Требуемое из расчета на 143 чел.
	Сущ. обеспечь.
	% обеспеченности

	Дошкольные организации
	мест
	34
	5
	 -
	-

	Общеобразовательные 

учреждения
	учащ.
	144
	21
	-
	-

	Помещения для занятий физкультурой
	м2 пл. пола
	80
	11,4
	нет инф.
	

	Спортивные залы общего типа
	м2 пл. пола
	80
	11,4
	нет инф.
	

	Помещения досуга
	м2 пл. пола
	60
	8,58
	нет инф.
	

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230-300
	33-43
	100
	

	Магазины 

продовольственные
	м2 торг. площ.
	100
	14,3
	25,0
	162,3

	Предприятия обществ. 

питания
	пос. мест
	40
	6
	-
	

	Бани
	п. мест
	7
	1
	-
	

	Магазины непродовольственные
	м2
торг. пл.
	180
	25,7
	-
	

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	-
	

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	4
	1
	нет инф.
	

	Аптека
	м2
	14
	2,0
	-
	

	ФАП
	объект
	1
	1
	1
	

	Станция скорой помощи
	1 авт.
	1
	0,1
	-
	

	Бассейн
	пл. зеркала воды,м2
	20-25
	2,8-3,6
	-
	

	Отделение банка
	объект
	1
	1
	нет инф
	

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	0,4
	0,06
	
	

	Кладбище
	га
	0,24
	0,0034
	1,03
	28611,0

	Стадион
	га
	0,7-0,9
	0,10-0,13
	
	


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения д. Новоянсаитово , необходимых на 

существующую численность – 294 чел. (Согласно ТСН РБ) 

табл. № 21

	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс. чел.
	Требуемое из расчета на 294 чел.
	Сущ. обеспечь.
	% обеспеченности

	Дошкольные организации
	мест
	34
	10,0
	 25
	277,7

	Общеобразовательные 

учреждения
	учащ.
	144
	43
	50
	128,2

	Помещения для занятий физкультурой
	м2 пл. пола
	80
	23,5
	нет инф.
	

	Спортивные залы общего типа
	м2 пл. пола
	80
	21,8
	нет инф.
	

	Помещения досуга
	м2 пл. пола
	60
	17,6
	нет инф.
	

	Клубы сельских поселений
	1 место
	230-300
	68-88
	100
	121,9

	Магазины 

продовольственные
	м2 торг. площ.
	100
	29,4
	25,0
	91,9

	Предприятия обществ. 

питания
	пос. мест
	40
	11,7
	-
	

	Бани
	п. мест
	7
	2
	-
	

	Магазины непродовольственные
	м2
торг. пл.
	180
	52,9
	 70,0
	143,1

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	-
	

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	4
	1,0
	нет инф.
	

	Аптека
	м2
	14
	4,1
	-
	

	ФАП
	объект
	1
	1
	1
	

	Станция скорой помощи
	1 авт.
	1
	0,3
	-
	

	Бассейн
	пл. зеркала воды,м2
	20-25
	5,9-7,4
	-
	

	Отделение банка
	объект
	1
	1
	нет инф
	

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	0,4
	0,1
	
	

	Кладбище
	га
	0,24
	0,07
	0,55
	846,1

	Стадион
	га
	0,7-0,9
	0,2-0,22
	
	


Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Байкинский сельсовет обеспечивают жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами республиканского Уфа- Бирск -Тастуба- Сатка и местного значения. 
Обслуживанием автомобильных дорог занимается Караидельское ДРСУ ОАО «Башкиравтодор», которое находится в с. Караидель.

-
1. Транспорт 

Улично-дорожная сеть
Сетка улиц в существующей застройке населенных пунктов Байкинского сельсовета носит в основном ячеистый характер. Производственно-коммунальные объекты находятся  в основном за границами поселений. 

Главные  улицы в селе Байки, селе Бердяш  и деревне Новоянсаитово   имеют асфальтовое покрытие. Параметры улиц и дорог должны соответствовать СП42.13330.2011, 
актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89*, поэтому необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.

Проектное предложение

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития и исключались имеющиеся недостатки.

В Генеральном плане сохраняется существующая сетка улиц. В связи с намечаемым развитием населенных пунктов, уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направления в зависимости от планировочных условий.

Существующие улицы и дороги предлагается реконструировать для обеспечения соответствия геометрических параметров техническим нормативам, с обязательным благоустройством прилегающих территорий, оборудованием наружным освещением, водоотводом, устройством пешеходных тротуаров.

Предусмотреть перевод улично-дорожной сети с грунтовым покрытием в твердое покрытие. Из соображений экономии финансовых ресурсов возможно обеспечение второстепенных улиц дорогами с облегченным покрытием. Строительство данной категории дорог является менее ресурсоемким, в то же время подобный тип дорог относится к классу дорог с твердым покрытием и обеспечивает существенно более высокое качество связи.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

Проектирование генеральных планов населенных пунктов основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети и транспорта. Система эта в свою очередь тесно увязана с планировочной структурой центральной части населенных пунктов и прилегающими жилыми кварталами с целью обеспечения удобных и безопасных связей между всеми частями территории.

Для осуществления удобной связи жилых территорий с общественными центрами населенных пунктов предлагается совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция и благоустройство существующих магистралей и улиц: уширение проезжих частей на перекрестках, организация уширений - карманов на автобусных остановках;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов;

- организация объездных магистралей для пропуска грузового автодвижения;

Классификация улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме.

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- главная улица с шириной проезжей части 6 м.;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6,0м.;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 5,0 м.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования, следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны  в соответствии с нормами СП59.13330.2012, актуализированной редакцией СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

Транспорт автомобильный.

Транспортным обслуживанием населения и грузоперевозками на территории муниципального района занимается Караидельское  АТП - филиал ГУП "Башавтотранс" РБ.

Основной вид транспорта в поселениях – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется рейсовым автобусом  из села Караидель. 

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта: 

- существующие АЗС АГЗС располагаются в селе Караидель, Байки.

- автостанция и станция технического обслуживания располагаются в районном центре Караидель.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта.

  Основной вид транспорта в поселениях – автомобильный.

Автомобильный парк легковых личных автомобилей в поселении Байкинского сельсовета по состоянию на 2017 г. характеризуется следующими показателями:

- количество подвижного состава 455 автомобилей из расчета существующего населения 1,517 тыс. чел. и уровня автомобилизации 300 автомобилей на 1000 чел. населения.

Основная доля внутрипоселковых перевозок грузов и пассажиров приходится на автодорожный транспорт. Транспортно-экономические связи района складываются из вывоза сельскохозяйственной продукции, стройматериалов, ввоза торгово-снабженческих грузов, обслуживание туристическо-рекреационных объектов.

Существующий уровень автомобилизации 176 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

 Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:
Ближайшие предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории  сельского поселения Байкинского сельсовета:

· Автозаправочные станции: в с. Байки.
· Станции технического обслуживания: в с. Караидель.
Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Щучье Озеро Пермского края составляет 110,0 км от административного центра сельского поселения. Расстояние до г. Уфы – 195,0 км (до Главпочтамта).
Существующие искусственные сооружения. На пересечении реки Уфа с автомобильной дорогой (с. Байки – с. Караидель) возведен автодорожный мост.
Грузовые причалы.  Возле населенных пунктов с. Байки, с. Бердяш предусмотрены специально оборудованные места для швартовки судов, лодок с целью грузовых, пассажирских перевозок.
VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1. Водоснабжение 

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Караидельский  район относится к обеспеченным по подземным источникам воды.

По бактериологическим и химическим показателям питьевой воды район относится к неблагополучным.

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

В отдельных населенных пунктах водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы.

На текущий момент система водоснабжения сельских поселений района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Поселения обеспечены централизованным водоснабжением в среднем на 50%, остальное население имеет индивидуальные колодцы на своих участках.
Водопотребление поселений Байкинского сельсовета составляет:

· суммарное  м³/сутки, всего -159,705, в том числе 

подземных вод  м³/сутки, всего -159,705

поверхностных – нет
· удельное л/сутки на 1 чел., имеющих централизованное водоснабжение  - 160

· удельное л/сутки на 1 чел, не имеющих централизованное водоснабжение  - 50

В том числе по населенным пунктам:

с.Байки - 114975 л/сутки;

с.Бердяш - 16170 л/сутки;

д.Новоянсаитово -28560 л/сутки;

Проектные предложения.
1. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Расчеты расхода воды перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

По данным проекта «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» необходимо выполнить первоочередные мероприятия по обеспечению населения питьевой водой:

· охрана источников водоснабжения;

· использование новых источников водоснабжения;

· очистка и обеззараживание питьевой воды;

· ревизия водопроводных сетей;

· повышение эффективности лабораторного контроля. 

Для улучшения качества питьевой воды необходимо предусмотреть ее предварительное обеззараживание и очистку.

Водопотребление во всем районе будет уменьшено путём оснащения водопроводно-канализационного хозяйства необходимыми приборами поиска скрытых утечек, обнаружения неучтённых расходов и хищений. Заложенные в настоящем проекте нормы водопотребления позволят не омертвлять финансовые и материальные средства, направляемые на увеличение мощности головных сооружений.

Источники водоснабжения. 
Обеспечение населенных пунктов водой будет осуществляться путем развития локальных систем существующих водозаборов.

В целом район считается обеспеченным местными ресурсами пресных вод для перспективного водоснабжения.

Для населенных пунктов с развитым производством приняты централизованные системы водоснабжения.

Централизованное обеспечение потребности в воде мелких населенных пунктов решается за счет одиночных скважин в радиусе от 0,5 до 1 км от потребителя.

Система и схема водоснабжения.
Во всех населенных пунктах предусматривается организация централизованных систем водоснабжения для хозяйственных, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна отвечать ГОСТу «Вода питьевая».

В каждой системе в целях бесперебойного водоснабжения намечается не менее двух водозаборных скважин, одна из которых резервная. При количестве скважин более пяти, вода подается из скважин в сборные резервуары, затем насосами 2-ого подъема подается в водопроводную сеть и регулирующую емкость.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей очисткой перед подачей в водопроводную сеть. Подача воды от водозаборных сооружений до разветвляющей сети должна осуществляться по двум водоводам.

Строительство новых сетей, водозаборов и их реконструкция предусматривается согласно очередности нового строительства и финансируется из государственного и местного бюджета, а также с привлечением средств населения для подключения к жилым домам от уличной сети.

Водоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий в производственных целях должно быть организовано из собственных (ведомственных) поверхностных водозаборов. Использование подземных вод в производственных целях допускается только при производстве пищевых продуктов и обеспечения водой поголовья скота и птицы.

Требования к очистным сооружениям водоснабжения устанавливаются в соответствии с технологической необходимостью.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах.
Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке. 

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества». 

4. Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение жилой зоны с общественно-бытовыми зданиями будет выполнено на следующей стадии проектирования.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема. 

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СП31.13330.2012 актуализированной редакции СНиП 2.04.02-84*.

2. Водоотведение

Современное состояние водоотведения.
В настоящее время в Караидельском районе централизованной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы только в селе  Караидель. Рабочие проекты на БОС, коллектор, КНС еще не разрабатывались.

В настоящее время централизованная канализация, как таковая, в поселениях Байкинского сельсовета отсутствует. 
Водоотведение поселений Байкинского сельсовета составляет:

· суммарное  м³/сутки, всего -38,025

· удельное л/сутки на 1 чел., имеющих организованную канализацию  - 160

· удельное л/сутки на 1 чел, в некализованных районах  - 25

В том числе по населенным пунктам:

· с.Байки -27375 л/сутки;

· с.Бердяш - 3850 л/сутки;

· д.Новоянсаитово -6800 л/сутки;

Проектные предложения.
Согласно СНиП 32.13330.2012 расход сточных вод в населенных пунктах принимается по нормам водопотребления.

Канализация хоз-бытовых сточных вод

В проекте планировки Караидельского района  необходимо предусмотреть строительство централизованных систем канализации с биологическими очистными сооружениями (далее БОС). Таким образом необходимо предусмотреть  разработку проекта централизованной  канализации для с.Байки, с. Бердяш, д. Новоянсаитово входящего в состав Байкинского сельсовета.

На расчетный срок строительства на стадии ГП, предусматривается устройство централизованной раздельной системы канализации с отведением бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков. Производительность очистных сооружений их тип и место размещения будут определены на следующей стадии проектирования. Очищенная и обеззараженная сточная вода будет отводиться в р. Байки или в Павловское водохранилище. 

 Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

 Централизованная система канализации предусматривается для новой усадебной застройки, коммунально-бытовых и общественных зданий, существующей застройки населенных пунктов, дачных некоммерческих объединений граждан.

  Схема канализации

 Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от новой жилой застройки и общественных зданий и существующей застройки предлагается система самотечной канализации. 

 Место выпуска очищенных сточных вод в водоем будет определяться на следующих стадиях проектирования.

· Остальные населенные пункты будут оборудоваться системой септиков.

· Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

· Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Для сокращения объема сточных вод в проекте учтены мероприятия, снижающие величину удельного водопотребления и соответственно водоотведения. На промышленных предприятиях предусматривается внедрение новых оборотных, повторных и замкнутых технологий. 

Строительство новых сетей, очистных сооружений предусматривается согласно очередности нового строительства и финансируется из государственного и местного бюджета, а также с привлечением средств населения для отвода от жилых домов к уличной сети канализации.

Ливневая канализация. 
В задачу схемы дождевой канализации в первую очередь входит исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам необходимо запроектировать закрытые собирающие дождевые коллекторы. 

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к охране и использованию водных ресурсов, загрязненный поверхностный сток перед выпуском в водоприемник должен проходить очистку на очистных сооружениях дождевой канализации. Ввиду этого необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого крупного населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.
Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в городскую сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно блочного заводского изготовления.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродукты - 0,05мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадков, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории, на рабочей стадии проектирования. 

3. Теплоснабжение

Отопление домов старой застройки – печное, в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ. 
В поселениях Байкинского сельсовета имеются 5 котельных, в том числе по населенным пунктам:

с.Байки - 3 ( школа, детсад, СДК, больница);

с.Бердяш - 1;

д.Новоянсаитово -1 ( школа).

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены в следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки, расчетного срока  строительства, предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

4. Газоснабжение

Газоснабжение поселений происходит по сетям газопровода низкого давления после ГРП и ШРП. В основном газопровод  имеет воздушную разводку. 

Подача газа в населенные пункты   осуществляется по существующему газопроводу давлением 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ГРП с двумя выходами - среднего и низкого давлений. 

Основными потребителями газа являются:

- существующие котельные  общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа 

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5. Электроснабжение

Питание  осуществляется от ВЛ 10 КВ проходящих вдоль дорог Бирск -Караидель. На территории населенных пунктов располагается  трансформаторные подстанции. Обеспеченность населения электроэнергией составляет 100 %.
Проектное решение

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций во вновь проектируемых жилых зонах.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД

34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

6. Телефонизация, радиофикация

В настоящее время  телефонизация поселений Байкинского сельсовета осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам – на опорах.

7. Телевидение

Приём телепередач в поселениях Байкинского сельсовета, находящихся в зоне уверенного приёма сигналов телецентра г. Караидель, осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов. 

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Байкинский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты. 
Согласно данным Администрации сельского поселения, на территории сельского поселения располагаются 2 несанкционированные свалки мусора.
Перечень объектов размещения отходов 
СП Байкинский сельсовет
табл. №22
	№ п/п
	Местоположение
	Название объекта
	Площадь, га
	Проектное решение

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Байки
	несанкционированная свалка ТКО
	4,0
	--

	2
	с. Бердяш
	несанкционированная свалка ТКО
	1,0
	--


В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Байкинский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией. 
Сбор коммунальных отходов от населения в Караидельском районе осуществляется по контейнерной системе. Вывоз коммунальных отходов осуществляется автотранспортом коммунальных служб.

По данным Государственного учреждения Караидельский район и ветеринарной станции на территории сельского поселения Байкинский сельсовет имеются 2 скотомогильника, расположенные в 1 км южнее с. Байки и в 3 км севернее д. Новоянсаитово. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12  зона санитарной охраны от скотомогильника с биологической камерой составляет – 500 метров.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ
Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ
Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Байкинский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТКО), имеющие необходимую разрешительную документацию.
Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отходов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Байкинский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).
IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
1. Организация и  очистка поверхностного стока
Населенные пункты сельского поселения Байкинский сельсовет расположены в водоохранной зоне рек: Уфа, Байки, Айдос. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки. 
2. Благоустройство водных объектов
Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ
В населенных пунктах Байкинского сельсовета имеются 3 кладбища: в с. Байки к северу от села, площадью 1,52 га, в с. Бердяш в западной части, площадью 1,04 га, в д. Новоянсаитово в северной части деревни, площадью 0,55 га. Общая площадь территории их составляет 3,11 га. Нормативная потребность населения в кладбищах 0,36 га, следовательно, обеспеченность равна 863 %.

 Потребность существующего населения в поселениях Байкинского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*), «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что поселения Байкинского  сельсовета  объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения обеспечены слабо. Дефицит выявлен по объектам повседневного обслуживания.
Исходные данные для проектирования










	
	
	
	
	
	
	067-2017  ОПЗ

	Изм.
	Кол.
	Лист
	N°док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Максютова
	
	
	

	
	
	
	
	Пояснительная записка
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	ГП
	1
	

	ГАП
	Максютова
	
	
	
	
	ООО
«Альфа-проект»

	Н.контр.
	Салихов
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	3477-1-СТ
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Кол.
	Лист.
	№док.


	Подпись
	Дата
	
	



